# Weather Station IoT - Fase 1: Validación de Stack con Cable (ESP8266)

Metadata del Proyecto

- Autor: Mau

- Fecha Inicio: Diciembre 2024

- Duración Estimada: 3 semanas

- Hardware Principal: NodeMCU ESP8266

- Objetivo: Validar stack completo de telemetría (ESP8266 → MQTT → N8N → InfluxDB → Grafana) con alimentación por cable

- Nota Importante: Migración a FireBeetle ESP32 en Fase 2 para optimización energética

- Estado: Diseño

## Executive Summary

Fase inicial de proyecto de estación meteorológica IoT de 2 meses. Esta fase utiliza el hardware existente (NodeMCU ESP8266 + BME280 ya testeado) para validar la arquitectura de software y flujo de datos con alimentación por cable USB. El objetivo es tener datos fluyendo continuamente durante 1 semana sin gaps antes de migrar a ESP32 + solar en Fase 2.

Hardware Choice Rationale: Se usa NodeMCU ESP8266 en Fase 1 porque ya está disponible y funcional con el BME280. En Fase 2 se migrará a FireBeetle ESP32 para reducir consumo de ~10mA (ESP8266) a <50µA (ESP32 optimizado), necesario para operación solar.

## Objetivos de Fase 1

Objetivos Primarios

- Establecer stack de telemetría end-to-end funcional

- Configurar y probar deep sleep del ESP8266 (simulando caso solar)

- Implementar OTA updates funcional

- Validar precisión de sensores con housing temporal

- Configurar workflows N8N para procesamiento y alertas

Objetivos Secundarios

- Familiarización con N8N para workflows IoT

- Establecer baseline de consumo energético para comparación en Fase 2

- Documentar diferencias ESP8266 vs ESP32 para migración

- Probar resistencia del housing DIY

Non-Goals (explícitamente fuera de scope)

- Optimización de consumo energético < 1mA (imposible con NodeMCU)

- Housing definitivo weatherproof IP65

- Panel solar y batería LiPo

- Segundo sensor o expansión de red

## Diferencias Clave: ESP8266 vs ESP32

¿Por qué NodeMCU ESP8266 en Fase 1 y FireBeetle ESP32 en Fase 2?

| Aspecto | ESP8266 (Fase 1) | ESP32 (Fase 2) | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesador | 1 core @ 80 MHz | 2 cores @ 240 MHz | ESP32 más rápido |
| RAM | 80 KB | 520 KB | ESP32 más headroom |
| Deep Sleep | ~20µA (chip) | ~10µA (chip) | Similar teórico |
| DevKit Sleep | 8-12mA (NodeMCU) | <50µA (FireBeetle) | ESP32 100x mejor |
| WiFi Connect | 2-3 segundos | 1-2 segundos | ESP32 más eficiente |
| Deep Sleep Setup | Requiere GPIO16→RST jumper | Solo por software | ESP32 más simple |
| Bluetooth | ✗ No | ✓ Sí | No necesario |
| Precio | ~USD 4 | ~USD 10-12 | Similar |

CRÍTICO - ESP8266 Deep Sleep: Requiere conexión física GPIO16 (D0) → RST con cable jumper. Sin esto, el chip nunca despierta del deep sleep.

Conclusión: ESP8266 funciona para Fase 1 (cable, no importa consumo). Fase 2 requiere ESP32 optimizado para solar.

## Arquitectura del Sistema

Diagrama de Arquitectura

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│              NodeMCU ESP8266 DevKit                 │

│            (ESP8266-12E o 12F)                      │

│                                                     │

│  Hardware:                                          │

│    - BME280 (I2C: Temp, Humidity, Pressure)         │

│    - Alimentación: Cable USB 5V desde interior      │

│    - ⚠️ GPIO16 (D0) conectado a RST (jumper wire)   │

│                                                     │

│  Software Loop (cada 5 min):                        │

│    1. Wake from deep sleep (via RST pulse)          │

│    2. Read RTC memory (boot count)                  │

│    3. WiFi connect (~2-3 segundos)                  │

│    4. MQTT connect                                  │

│    5. Check OTA flag (topic: esp8266/ota/enable)    │

│    6. Read BME280                                   │

│    7. Publish JSON → MQTT                           │

│    8. ESP.deepSleep(300s) → GPIO16 pulse RST        │

│                                                     │

│  Topics MQTT:                                       │

│    - weather/outdoor/data (sensor readings)         │

│    - weather/outdoor/status (heartbeat)             │

│    - esp8266/ota/enable (OTA trigger)               │

└──────────────────┬──────────────────────────────────┘

│ WiFi (MQTT over TCP)

│

┌─────────▼─────────┐

│  Raspberry Pi 3   │

│   (192.168.x.x)   │

│                   │

│  Services:        │

│   - Mosquitto     │ MQTT Broker :1883

│   - N8N           │ Workflow Engine

│   - InfluxDB 2.x  │ Time Series DB

│   - Grafana       │ Dashboards

└─────────┬─────────┘

│ rsync/cron (diario, 02:00 AM)

│

┌─────────▼─────────┐

│   NAS (4TB)       │

│  /backup/weather  │ Backup histórico

└───────────────────┘

Flujo de Datos Detallado

1. ESP8266 → MQTT

Topic: weather/outdoor/data

Payload: {

"temperature": 23.45,

"humidity": 65.20,

"pressure": 1013.25,

"battery_voltage": 3.70,  // Simulado en Fase 1

"boot_count": 142,

"rssi": -67,

"free_heap": 32000  // Importante en ESP8266 (RAM limitada)

}

2. MQTT → N8N → InfluxDB → Grafana (sin cambios vs ESP32)

## Bill of Materials (BOM)

Hardware Existente (Ya Disponible)

| Item | Descripción | Cantidad | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| NodeMCU ESP8266 | ESP8266-12E/12F DevKit | 1 | Ya testeado con BME280 |
| BME280 | Sensor I2C temp/hum/pressure | 1 | Dirección 0x76 confirmada |
| Raspberry Pi 3 | Server principal | 1 | Ya configurado con N8N |
| NAS | Almacenamiento 4TB | 1 | Ya funcional |
| Cables jumper | M-F para I2C | 4 | Para BME280 |
| Cable USB | Micro USB 5V, largo >3m | 1 | Desde interior a exterior |
| Jumper wire | Para GPIO16→RST | 1 | CRÍTICO para deep sleep |

Hardware a Adquirir (Fase 1)

| Item | Descripción | Costo Est. | Proveedor | Prioridad | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FireBeetle ESP32 | Para Fase 2 - COMPRAR AHORA | USD 10-12 | AliExpress | CRÍTICO | Tarda 2-3 semanas en llegar |
| Radiation Shield | Multi-plate passive (Stevenson screen) | USD 25-35 | AliExpress | Alta | Usar DIY temporalmente |
| Caja hermética | ABS 100x68x50mm IP65 | USD 8 | Local | Media | - |
| Silicona | Sellador UV | USD 3 | Ferretería | Media | - |

Alternativa DIY radiation shield (usar mientras llega comercial):

- 3x platos hondos plásticos blancos: USD 3

- Tuercas/arandelas separadores: USD 2

- Total: USD 5

IMPORTANTE: Ordenar FireBeetle ESP32 en esta fase para que llegue cuando comience Fase 2 (semana 4).

## Pin Mapping - NodeMCU ESP8266

NodeMCU Pin Label → GPIO Number → Función

D0  → GPIO16 → ⚠️ DEBE CONECTARSE A RST (deep sleep wake)

D1  → GPIO5  → I2C SCL (BME280)

D2  → GPIO4  → I2C SDA (BME280)

D3  → GPIO0  → (reservado boot mode)

D4  → GPIO2  → LED_BUILTIN (on-board LED)

D5  → GPIO14 → (libre)

D6  → GPIO12 → (libre)

D7  → GPIO13 → (libre)

D8  → GPIO15 → (reservado boot mode)

A0  → ADC    → Analog input (1V max)

VIN → 5V input (desde USB)

3V3 → 3.3V output (para BME280)

GND → Ground

RST → Reset pin (conectar a D0 para deep sleep)

Conexión CRÍTICA para Deep Sleep:

D0 (GPIO16) ─────────┬──── RST

│

[Resistencia 470Ω opcional]

Sin esta conexión física, el ESP8266 nunca despierta del deep sleep.

## Implementación Técnica

1. Configuración Raspberry Pi

(Idéntico al documento anterior - Mosquitto, InfluxDB, Grafana, N8N)

# Mosquitto

sudo apt install mosquitto mosquitto-clients -y

sudo systemctl enable mosquitto

sudo systemctl start mosquitto

# InfluxDB 2.x

wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key

echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null

echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list

sudo apt update && sudo apt install influxdb2 -y

sudo systemctl enable influxdb

sudo systemctl start influxdb

# Grafana

sudo apt install -y adduser libfontconfig1

wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_10.2.3_arm64.deb

sudo dpkg -i grafana_10.2.3_arm64.deb

sudo systemctl enable grafana-server

sudo systemctl start grafana-server

# Verificar

sudo systemctl status mosquitto influxdb grafana-server

docker ps  # Verificar N8N

2. Código ESP8266

Estructura de archivos:

weather_station_esp8266/

├── weather_station_esp8266.ino

├── config.h

├── board_config.h

├── battery.h

└── README.md

config.h:

#ifndef CONFIG_H

#define CONFIG_H

// WiFi Configuration

#define WIFI_SSID "TuSSID"

#define WIFI_PASSWORD "TuPassword"

// MQTT Configuration

#define MQTT_SERVER "192.168.1.XXX"  // IP de tu RPi

#define MQTT_PORT 1883

#define MQTT_CLIENT_ID "esp8266_weather_01"

#define MQTT_USER ""

#define MQTT_PASSWORD ""

// MQTT Topics

#define MQTT_TOPIC_DATA "weather/outdoor/data"

#define MQTT_TOPIC_STATUS "weather/outdoor/status"

#define MQTT_TOPIC_OTA "esp8266/ota/enable"

// Timing

#define SLEEP_SECONDS 300  // 5 minutos

#define WIFI_TIMEOUT_MS 20000  // 20 segundos

#define MQTT_TIMEOUT_MS 10000

#define OTA_WAIT_MS 120000

// Sensor Configuration

#define BME280_I2C_ADDR 0x76  // Ya confirmado que funciona

// OTA Configuration

#define OTA_PASSWORD "tu_password_seguro"  // CAMBIAR!

#define OTA_HOSTNAME "esp8266-weather"

#endif

board_config.h:

#ifndef BOARD_CONFIG_H

#define BOARD_CONFIG_H

// Board selection

#define BOARD_NODEMCU_ESP8266

#ifdef BOARD_NODEMCU_ESP8266

// Pin mapping NodeMCU

#define LED_BUILTIN 2       // D4 - LED onboard (inverted logic)

#define I2C_SDA D2          // GPIO4

#define I2C_SCL D1          // GPIO5

// Deep sleep - REQUIERE GPIO16 conectado a RST físicamente

#define DEEP_SLEEP_PIN 16   // D0

// Battery (simulado en Fase 1)

#define BATTERY_ADC_PIN A0

#define HAS_BATTERY_CHARGER false

#endif

#endif

battery.h:

#ifndef BATTERY_H

#define BATTERY_H

#include "board_config.h"

class Battery {

public:

void init() {

// Nada en Fase 1

}

float getVoltage() {

// Fase 1: valor simulado (cable USB = siempre 5V)

return 3.70;

}

int getPercentage() {

return 100;  // Siempre conectado

}

bool isCharging() {

return false;

}

bool isFullyCharged() {

return true;

}

};

#endif

weather_station_esp8266.ino:

// ===== INCLUDES ESP8266 =====

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <ESP8266mDNS.h>

#include <WiFiUdp.h>

#include <ArduinoOTA.h>

#include <Adafruit_BME280.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include <Wire.h>

#include "config.h"

#include "board_config.h"

#include "battery.h"

// Clients

WiFiClient espClient;

PubSubClient mqtt(espClient);

Adafruit_BME280 bme;

Battery battery;

// RTC Memory para persistir entre deep sleeps

// ESP8266: usa rtcUserMemory

struct {

uint32_t bootCount;

uint32_t crc32;  // Para validar datos

} rtcData;

// Forward declarations

void connectWiFi();

bool initBME280();

void connectMQTT();

void mqttCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);

bool checkOTAMode();

void handleOTA();

void publishSensorData();

void publishStatus();

void deepSleep();

uint32_t calculateCRC32(const uint8_t *data, size_t length);

// ===== SETUP =====

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(100);

Serial.println("\n\n=== ESP8266 Weather Station ===");

// Leer RTC memory

ESP.rtcUserMemoryRead(0, (uint32_t*) &rtcData, sizeof(rtcData));

// Validar CRC y inicializar si es primera vez

uint32_t crcOfData = calculateCRC32((uint8_t*) &rtcData.bootCount, sizeof(rtcData.bootCount));

if (rtcData.crc32 != crcOfData) {

Serial.println("RTC memory invalid - initializing");

rtcData.bootCount = 0;

}

rtcData.bootCount++;

rtcData.crc32 = calculateCRC32((uint8_t*) &rtcData.bootCount, sizeof(rtcData.bootCount));

// Guardar en RTC

ESP.rtcUserMemoryWrite(0, (uint32_t*) &rtcData, sizeof(rtcData));

Serial.printf("Boot #%d\n", rtcData.bootCount);

Serial.printf("Reset reason: %s\n", ESP.getResetReason().c_str());

Serial.printf("Free heap: %d bytes\n", ESP.getFreeHeap());

// Advertencia GPIO16→RST

if (rtcData.bootCount == 1) {

Serial.println("\n⚠️  IMPORTANTE: Verificar que GPIO16 (D0) está conectado a RST");

Serial.println("    Sin esta conexión, deep sleep no funcionará!\n");

}

battery.init();

// Conectar WiFi

connectWiFi();

// Inicializar BME280

if (!initBME280()) {

Serial.println("ERROR: BME280 init failed - sleeping");

deepSleep();

}

// Conectar MQTT

mqtt.setServer(MQTT_SERVER, MQTT_PORT);

mqtt.setCallback(mqttCallback);

connectMQTT();

// OTA check

if (checkOTAMode()) {

handleOTA();

}

// Publicar datos

publishSensorData();

publishStatus();

// Deep sleep

Serial.printf("Sleeping %d seconds...\n", SLEEP_SECONDS);

Serial.println("Goodbye!\n");

deepSleep();

}

void loop() {

// Nunca se ejecuta con deep sleep

}

// ===== FUNCIONES =====

void connectWiFi() {

Serial.print("WiFi connecting to ");

Serial.println(WIFI_SSID);

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

int attempts = 0;

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && attempts < 40) {

delay(500);

Serial.print(".");

attempts++;

// Watchdog yield para ESP8266

yield();

}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

Serial.printf("\nWiFi OK: %s\n", WiFi.localIP().toString().c_str());

Serial.printf("RSSI: %d dBm\n", WiFi.RSSI());

} else {

Serial.println("\nWiFi FAILED - sleeping");

deepSleep();

}

}

bool initBME280() {

Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);

Serial.print("BME280 init...");

if (!bme.begin(BME280_I2C_ADDR, &Wire)) {

Serial.println("FAILED");

return false;

}

Serial.println("OK");

// Configuración low-power

bme.setSampling(Adafruit_BME280::MODE_FORCED,

Adafruit_BME280::SAMPLING_X1,

Adafruit_BME280::SAMPLING_X1,

Adafruit_BME280::SAMPLING_X1,

Adafruit_BME280::FILTER_OFF);

return true;

}

void connectMQTT() {

int attempts = 0;

while (!mqtt.connected() && attempts < 5) {

Serial.print("MQTT connecting...");

if (mqtt.connect(MQTT_CLIENT_ID)) {

Serial.println("OK");

mqtt.subscribe(MQTT_TOPIC_OTA);

return;

}

Serial.printf("FAILED (rc=%d), retry...\n", mqtt.state());

delay(2000);

attempts++;

yield();

}

if (!mqtt.connected()) {

Serial.println("MQTT failed - sleeping");

deepSleep();

}

}

void mqttCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

Serial.printf("MQTT msg received: %s\n", topic);

// Implementar lógica OTA trigger

}

bool checkOTAMode() {

// Esperar 3s por mensaje OTA

unsigned long start = millis();

while (millis() - start < 3000) {

mqtt.loop();

yield();

}

// Por ahora siempre false

// Implementar: leer flag desde MQTT

return false;

}

void handleOTA() {

Serial.println("\n=== OTA MODE ACTIVE - 2 min ===");

ArduinoOTA.setHostname(OTA_HOSTNAME);

ArduinoOTA.setPassword(OTA_PASSWORD);

ArduinoOTA.onStart([]() {

Serial.println("OTA Start");

});

ArduinoOTA.onEnd([]() {

Serial.println("\nOTA Complete");

});

ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {

Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));

});

ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {

Serial.printf("OTA Error[%u]: ", error);

if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");

else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");

else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");

else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");

else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");

});

ArduinoOTA.begin();

// Esperar 2 minutos

unsigned long otaStart = millis();

while (millis() - otaStart < OTA_WAIT_MS) {

ArduinoOTA.handle();

mqtt.loop();

yield();

delay(10);

}

Serial.println("OTA timeout - continuing");

}

void publishSensorData() {

bme.takeForcedMeasurement();

delay(50);  // Esperar medición

float temp = bme.readTemperature();

float hum = bme.readHumidity();

float pres = bme.readPressure() / 100.0F;  // hPa

// Validación

if (isnan(temp) || isnan(hum) || isnan(pres)) {

Serial.println("ERROR: Invalid sensor readings");

Serial.printf("T: %.2f, H: %.2f, P: %.2f\n", temp, hum, pres);

return;

}

Serial.printf("Sensor readings - T: %.2f°C, H: %.2f%%, P: %.2fhPa\n",

temp, hum, pres);

// JSON payload - IMPORTANTE: ESP8266 tiene poca RAM

StaticJsonDocument<256> doc;

doc["temperature"] = round(temp * 100) / 100.0;

doc["humidity"] = round(hum * 100) / 100.0;

doc["pressure"] = round(pres * 100) / 100.0;

doc["battery_voltage"] = battery.getVoltage();

doc["boot_count"] = rtcData.bootCount;

doc["rssi"] = WiFi.RSSI();

doc["free_heap"] = ESP.getFreeHeap();  // Monitorear RAM

char buffer[256];

size_t len = serializeJson(doc, buffer);

Serial.printf("Publishing (%d bytes): %s\n", len, buffer);

// Publicar con QoS 1 (garantizar entrega)

if (mqtt.publish(MQTT_TOPIC_DATA, buffer, true)) {

Serial.println("MQTT publish OK");

} else {

Serial.println("MQTT publish FAILED");

}

mqtt.loop();

delay(100);

}

void publishStatus() {

char status[128];

snprintf(status, 128, "Boot %d, Heap: %d, RSSI: %d dBm",

rtcData.bootCount, ESP.getFreeHeap(), WiFi.RSSI());

mqtt.publish(MQTT_TOPIC_STATUS, status);

mqtt.loop();

delay(50);

}

void deepSleep() {

Serial.println("Entering deep sleep...");

// Desconectar todo

mqtt.disconnect();

WiFi.disconnect(true);

delay(100);

// ESP8266 deep sleep

// CRÍTICO: Requiere GPIO16 (D0) conectado a RST

// Al finalizar sleep, GPIO16 envía pulso LOW a RST → reinicia ESP

ESP.deepSleep(SLEEP_SECONDS * 1000000ULL, WAKE_RF_DEFAULT);

// Después de este comando, ESP8266 duerme

// Wake up es por RESET, por eso setup() se ejecuta de nuevo

}

// CRC32 para validar RTC memory

uint32_t calculateCRC32(const uint8_t *data, size_t length) {

uint32_t crc = 0xffffffff;

while (length--) {

uint8_t c = *data++;

for (uint32_t i = 0x80; i > 0; i >>= 1) {

bool bit = crc & 0x80000000;

if (c & i) {

bit = !bit;

}

crc <<= 1;

if (bit) {

crc ^= 0x04c11db7;

}

}

}

return crc;

}

Librerías necesarias (Arduino IDE):

- ESP8266WiFi (built-in)

- PubSubClient (by Nick O'Leary)

- ESP8266mDNS (built-in)

- ArduinoOTA (built-in)

- Adafruit BME280 Library

- Adafruit Unified Sensor

- ArduinoJson (by Benoit Blanchon) v6.x

- Wire (built-in)

Board Manager:

File → Preferences → Additional Board Manager URLs:

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Tools → Board → ESP8266 Boards → NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

Tools → CPU Frequency → 80 MHz

Tools → Flash Size → 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB)

Tools → Upload Speed → 115200

## Instalación Física - Fase 1

Paso 1: Conexión GPIO16 → RST (CRÍTICO)

Método A: Jumper Wire (recomendado para testing)

1. Cable dupont M-M

2. D0 (GPIO16) → RST

3. Longitud: 3-5cm

4. Asegurar con cinta adhesiva para que no se desconecte

Método B: Soldar (para instalación permanente)

1. Cable AWG26 delgado

2. Soldar: GPIO16 pad → RST pad en PCB

3. Opcional: resistencia 470Ω en serie (protección)

Verificación:

// Upload este sketch de test

void setup() {

Serial.begin(115200);

Serial.println("Testing deep sleep...");

delay(2000);

Serial.println("Sleeping 10 seconds");

ESP.deepSleep(10e6);  // 10 segundos

}

void loop() {}

Si funciona: verás "Testing deep sleep" cada 10s

Si NO funciona: verás una sola vez y se queda dormido

Paso 2: Conexión BME280

NodeMCU → BME280

3.3V → VCC (o VIN)

GND → GND

D2 (GPIO4) → SDA

D1 (GPIO5) → SCL

Paso 3: Housing Temporal (DIY)

Materiales:

- 3x Platos plásticos blancos hondos (Ø 20cm)

- 1x Plato plano (techo)

- Tuercas M4 + arandelas (separadores 2cm)

- 1x Tupper transparente 15x10cm

- Taladro mecha 5mm

Construcción:

1. Tupper: 4 agujeros laterales (ventilación) + 1 para cable USB

2. ESP8266 + BME280 dentro del tupper

3. BME280 sensor FUERA (cable I2C 10-15cm), entre platos

4. Apilar platos con 2cm separación

5. Plato superior: techo anti-radiación

6. Sellar cable USB con silicona

Limitaciones:

- Error esperado: +2 a +3°C vs temperatura real en días soleados

- Condensación interna posible

- Aceptable para Fase 1, reemplazar en Fase 2

## N8N Workflows

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│                      ESP32                           │

│  Publica cada 5min a topics MQTT:                    │

│    - weather/data (temp, hum, pressure)              │

│    - weather/battery (voltage, current, %)           │

└────────────────┬────────────────────────────────────────────┘

│

┌───────▼───────┐

│   Mosquitto  │

└───────┬───────┘

│

┌───────▼──────────────────────────────────────────┐

│              N8N Workflow                 │

│                                           │

│  Trigger: MQTT message                    │

│                                           │

│  ┌───────────────────────────────────┐    │

│  │ 1. Parse JSON payload             │    │

│  │ 2. Enrich: calcular dew point,    │    │

│  │    heat index, battery health     │    │

│  └──────────┬────────────────────────────┘    │

│             │                             │

│  ┌──────────▼─────────┐                    │

│  │ Decision nodes:    │                   │

│  │                    │                   │

│  │ IF temp < 0°C      │──→ Telegram       │

│  │ IF battery < 20%   │──→ Email crítico  │

│  │ IF >30% cambio 1h  │──→ Discord alert  │

│  │ IF hora = 08:00    │──→ Reporte diario │

│  └──────────┬─────────┘                    │

│             │                             │

│  ┌──────────▼───────────────────────────────┐  │

│  │ Multi-output:                       │  │

│  │  → InfluxDB (always)                │  │

│  │  → Google Sheets (daily summary)    │  │

│  │  → Webhook API externa (si querés)  │  │

│  └─────────────────────────────────────┘  │

└───────────────────────────────────────────┘

## Grafana Dashboard

(Idéntico - agregar panel "Free Heap" para monitorear RAM del ESP8266)

Panel adicional para ESP8266:

// Free Heap (RAM disponible)

from(bucket: "weather")

|> range(start: -24h)

|> filter(fn: (r) => r._measurement == "outdoor")

|> filter(fn: (r) => r._field == "free_heap")

Threshold alerts:

- Red: <10KB (crítico - puede crashear)

- Yellow: 10-20KB (bajo)

- Green: >20KB (normal)

## Cronograma de Implementación

Semana 1: Setup y Testing

Día 1-2: Hardware

- Soldar/conectar GPIO16 → RST

- Test deep sleep (10s cycles)

- Conectar BME280

- Test lecturas sensor

Día 3-4: Software

- Upload código ESP8266

- Verificar WiFi + MQTT

- Test deep sleep 5min cycles

- Monitorear free_heap

Día 5-7: Raspberry Pi

- Instalar Mosquitto, InfluxDB, Grafana

- Configurar N8N workflow

- Dashboard básico

- Test 24h indoor

Semana 2: Housing y Outdoor Testing

Día 8-10: Housing

- Construir radiation shield DIY

- Instalar poste jardín (2m)

- Cable USB routing

- Weatherproofing básico

Día 11-12: OTA

- Implementar OTA workflow

- Test update remoto

- Documentar proceso

Día 13-14: Outdoor Testing

- Instalar en jardín

- Comparar vs app meteorológica

- Ajustar ubicación

Semana 3: Estabilización

Día 15-17: N8N Features

- Alertas Telegram

- Reportes email

- Backup automático

Día 18-19: Dashboard Pro

- Paneles avanzados

- Alarmas Grafana

- Mobile layout

Día 20-21: Testing 7 Días

- Operación continua sin intervención

- Log analysis

- Documentar consumo energético para Fase 2

- Preparar migración a ESP32

## Criterios de Éxito Fase 1

Obligatorios

- Uptime: 7 días sin gaps >10 minutos ✅

- Precisión: Temperatura ±3°C vs referencia ✅

- Deep Sleep: Funcional (GPIO16→RST) ✅

- OTA: Update remoto exitoso ✅

- Backup: Funcionando automáticamente ✅

Deseables

- Dashboard mobile-friendly ⭐

- Alertas Telegram funcionales ⭐

- Consumo medido y documentado ⭐ (crítico para Fase 2)

- Housing DIY resistiendo 1 semana ⭐

## Preparación para Migración a ESP32 (Fase 2)

Durante Fase 1: Documentar

- Consumo Energético

- - Medir con multímetro:

- * Active mode: ~XXX mA

- * Sleep mode: ~XXX mA (esperado 8-12mA)

- - Calcular: mAh/día total

- - Esto es baseline para comparar con ESP32

- Issues Encontrados

- - Problemas WiFi reconnect?

- - Out of memory warnings?

- - MQTT disconnects?

- - Documentar para evitar en ESP32

- Código a Migrar

- - Listar funciones que cambiarán:

- * ESP8266WiFi → WiFi (ESP32)

- * ESP.deepSleep() → esp_deep_sleep_start()

- * rtcUserMemory → RTC_DATA_ATTR

- - ~20% del código necesita ajustes

Al Final de Fase 1

Checklist para Fase 2:

- FireBeetle ESP32 ha llegado

- Batería LiPo 2500mAh adquirida

- Panel solar 6W adquirido

- Radiation shield comercial adquirido

- Código migración ESP32 planificado

- Consumo ESP8266 documentado (baseline)

## Troubleshooting Específico ESP8266

Problema: ESP8266 no despierta de deep sleep

Síntomas:

- Bootea una vez

- Serial log: "Sleeping..."

- Silencio total (no despierta más)

Causa #1: GPIO16 no conectado a RST

Solución: Verificar jumper D0 → RST físicamente presente

Test: Quitar jumper → presionar RST manual → debería bootear

Causa #2: Jumper mal soldado/flojo

Solución: Resoldar o usar cable dupont firme

Test: Medir continuidad con multímetro

## Problema: Out of Memory / Crash

Síntomas:

- ESP8266 se resetea espontáneamente

- Serial: "Fatal exception" o "Out of memory"

- free_heap <5KB

Diagnóstico:

Serial.printf("Free heap: %d\n", ESP.getFreeHeap());

Si <10KB: problema

Soluciones:

- Reducir tamaño JSON:

- StaticJsonDocument<192> doc;  // Era 256

- // Eliminar campos no esenciales

- No usar String, usar char[]:

- // MAL:

- String topic = "weather/" + String(ID);

- // BIEN:

- char topic[32];

- snprintf(topic, 32, "weather/%d", ID);

- Evitar print largo:

- // MAL:

- Serial.println("Very long debug message with lots of text...");

- // BIEN:

- Serial.println("Debug OK");

## Problema: WiFi no conecta o muy lento

Síntomas:

- WiFi timeout (>20 segundos)

- RSSI muy bajo (<-80 dBm)

Soluciones:

// 1. Forzar WiFi a channel específico (más rápido)

WiFi.begin(SSID, PASSWORD, CHANNEL);  // Ej: CHANNEL = 6

// 2. Reducir power (si está muy cerca del router)

WiFi.setOutputPower(15);  // default 20.5 dBm

// 3. Static IP (evita DHCP delay)

IPAddress local_IP(192, 168, 1, 50);

IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);

IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

WiFi.config(local_IP, gateway, subnet);

## Métricas Clave ESP8266 vs ESP32

Documentar al final de Fase 1:

| Métrica | ESP8266 (medido) | ESP32 Target (Fase 2) | Mejora Esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Deep sleep current | ___ mA | <0.05 mA | ~100-200x |
| WiFi connect time | ___ s | ~1-2s | ~2x |
| Active time/cycle | ___ s | ~15-20s | ~1.5x |
| Daily consumption | ___ mAh | ~250 mAh | ~4-5x |
| Free RAM available | ~40-60 KB | ~300-400 KB | ~6x |
| Autonomía batería 2500mAh | N/A | ~10 días | - |

## Anexo: Diferencias de Código ESP8266 vs ESP32

Para facilitar migración en Fase 2:

| Función | ESP8266 | ESP32 | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Include WiFi | <ESP8266WiFi.h> | <WiFi.h> | - |
| Include mDNS | <ESP8266mDNS.h> | <ESPmDNS.h> | - |
| Deep Sleep | ESP.deepSleep(us) | esp_deep_sleep_start() + esp_sleep_enable_timer_wakeup(us) | ESP32 más verboso |
| RTC Memory | ESP.rtcUserMemoryRead/Write() | RTC_DATA_ATTR variable | ESP32 más simple |
| Free Heap | ESP.getFreeHeap() | ESP.getFreeHeap() | Idéntico ✅ |
| Chip ID | ESP.getChipId() | ESP.getEfuseMac() | Diferente formato |
| Reset Reason | ESP.getResetReason() | esp_reset_reason() | Return type diferente |
| Watchdog | yield() obligatorio | Opcional (dual core) | - |
| Deep Sleep Wake | GPIO16 → RST (hardware) | Solo software | ESP32 más simple ✅ |

## Apéndice: Compra FireBeetle ESP32

COMPRAR AHORA (semana 1 de Fase 1) para que llegue a tiempo en Fase 2:

Producto: DFRobot FireBeetle ESP32

Especificaciones clave:

- ESP32-WROOM-32 (mismo chip)

- Consumo deep sleep: 10-50µA (vs 8-12mA NodeMCU)

- Cargador LiPo integrado (TP4056)

- JST connector para batería

- Interruptor power

- USB-C (algunos modelos)

Dónde comprar:

- AliExpress (~USD 10-12, envío 2-3 semanas)

  - Buscar: "DFRobot FireBeetle ESP32"

  - Seller recomendado: "DFRobot Official Store"

- Amazon.com (~USD 18-20, 1 semana)

  - Más caro pero llega rápido

Verificar al comprar:

- ✅ JST connector para batería

- ✅ LED indicador carga

- ✅ Interruptor on/off

- ✅ Pines compatibles con breadboard

## Referencias

Documentación Técnica ESP8266

- ESP8266 Arduino Core

- ESP8266 Deep Sleep

- NodeMCU Pinout

Librerías

- Adafruit BME280

- PubSubClient MQTT

- ArduinoJson v6

Migración ESP8266 → ESP32

- ESP8266 vs ESP32 Comparison

- Porting Guide ESP8266 to ESP32